自动化学院：       DS3106      实验室：                实验时间：2024年5月18日

| 学生姓名 | 杨淏天 | 专业班级 | 自动化06班 | 学 号 |  | 20221689 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 程 名 称 | 微机原理及其接口技术I | 实验项目名 称 | 键盘接口实验 | 实验项目类型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验证 | 演示 | 综合 | 设计 | 其他 |
| 指 导 老 师 | 胡青、方觅 | 成 绩 |  |  |  |  |  |  |
| - 实验目的 1.掌握非编码式键盘的工作原理 2.掌握非编码式键盘与cpu的接口方法 3.掌握利用8255完成键盘与CPU连接的方法及相关显示程序的设计 二、实验原理 1)工作原理 键盘通常是由阵列排列的压按式或触摸式开关(即键)组成,常用的压按式开关是机械式的接触开关。常用的键盘有两种基本类型:编码式键盘和非编码式键盘。 非编码式键盘是一种由程序识别是否有键闭合并形成闭合键的代码。键盘设计中必须解决以下两个基本问题:接触抖动和串键。当一个键被按下或放开时,在达到稳定的闭合或断开之前,键的接触会在闭合和断开位置之间出现多次抖动,抖动的持续期通常在20ms以下。为消除该抖动,可用硬件或软件方法实现。软件方法是在识别出有键闭合时，延长一定的时间之后才分析是哪个键闭合。串键同样可由多种方法消除,一种简单的软件方法是不断扫描键盘,当发现只有一个键闭合时,才形成键代码,即把最后保持闭合的那个键认定为本次闭合的键。 在非编码式键盘中,当有多个键时,常常采用M(行)xN(列)的矩阵排列。此时,识别有无键闭合的方法是:使全部行(或列)线“接地”,即低电平,然后检查有无列(或行)线“接地”,若无列(或行)线“接地”,即表示无键闭合,否则表示有键闭合。当有键闭合时,由软件延迟20ms之后再逐行扫描键盘,直到判断出闭合键所在的具体位置为止(即在矩阵中哪行哪列)。由此,可根据键所在位置的行、列信息形成键特征值,由键特征值形成键代号并进行键处理。 2)接口电路 键盘单元也可作为一种外设方便地与一些接口芯片相连接。如通过连线将8255的A口、B口和C口与键盘单元相连,组成一个键盘接口电路。 在实验装置的基板上设计有12个按键的键盘,采用4x3的阵列;在扩展板并行接口模块上设计有16个按键的键盘,采用4x4的阵列。其行列信号线与8255的对应端口相连即可。键盘单元的电路原理如图3.41所示。 三、使用仪器、材料： 1、实验室奔腾系列处理器电脑 2、TS软件 3.实验箱一台 ------------------------------------------------------------------------------------- 四、实验内容（含简略步骤、电路图）： 实验流程图: 图4.1 题目一流程图 图4.2题目二流程图 实验题目： 1.利用扩展实验板上的4x4键盘中的A、B两个按键来模拟声光报警控制。初始时小灯全灭，蜂鸣器不发声。按过A键后，蜂鸣器响1s，停1s；小灯全亮1s，全灭1s。按过B键后，小灯全灭，蜂鸣器不发声，程序结束。 2.扫描4×4键盘，按过0～9中的任意一个键时在1位8段LED上显示该键，按A~E键无反应，按下F键时关闭LED，程序结束。实验步骤： ①编辑源程序，生成响应的源程序文件。 ②完成硬件接线 ③使用ts软件编译、连接、下载源程序。 ④观察现象 jmp loop4 loop5: cmp bh,0bh jz exit cmp bh,0ah jnz t2 call timerset jmp t2 exit: mov dx,portb mov al,0 out dx,al mov dx,porta out dx,al wt: jmp wt timerset proc near mov dx,portc or al,0f0h out dx,al ret timerset endp delay proc near mov cx,0f00h dlp: loop dlp ret delay endp code ends .486 porta equ 3c0h portb equ 3c4h portc equ 3c8h ctrl equ 3cch code segment use16 assume cs:code org 2000h jmp start disptab db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh db 6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h kettab db 0eeh,0edh,0ebh,0e7h,0deh,0ddh db 0dbh,0d7h,0beh,0bdh,0bbh,0b7h db 07eh,07dh,07bh,077h ;----------------------------------------- ;------------接线：PB0-PB7:段选a-dp； ;-------------pc0-pc3 :key_p0-p3 ;c 口高4位接GATE 计数器1、2级联，2输出连灯和BEEP ;---------------pa0-pa5:Q0-Q5&&LED0-LED6 start: MOV DX,30CH ;写计数器1 MOV AL,76h OUT DX,AL MOV DX,304H MOV AX,11750 OUT DX,AL MOV AL,AH OUT DX,AL MOV DX,30cH MOV AL,96H OUT DX,AL MOV AL,4 MOV DX,308H OUT DX,AL ;写计数器 mov dx,ctrl mov al,81h out dx,al mov dx,portb mov al,00h out dx,al t2: mov al,00h mov dx,porta out dx,al mov dx,portc loop1: in al,dx and al,0fh cmp al,0fh je loop1 mov bh,al call delay mov al,0ffh mov bl,al loop2: mov dx,porta out dx,al mov dx,portc in al,dx and al,0fh cmp al,0fh jne loop3 rol bl,1 mov al,bl jmp loop2 loop3: mov dx,porta mov al,3fh out dx,al mov cl,4 sal bl,cl or bl,bh call delay lea si,kettab mov bh,0 loop4: mov al,[si] cmp al,bl je loop5 inc bh inc si jmp loop4 loop5: cmp bh,0bh jz exit cmp bh,0ah jnz t2 call timerset jmp t2 exit: mov dx,portb mov al,0 out dx,al mov dx,porta out dx,al wt: jmp wt timerset proc near mov dx,portc or al,0f0h out dx,al ret timerset endp delay proc near mov cx,0f00h dlp: loop dlp ret delay endp code ends end start 题目二代码 .486 porta equ 3c0h portb equ 3c4h portc equ 3c8h ctrl equ 3cch code segment use16 assume cs:code org 2000h jmp start disptab db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh db 6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h kettab db 0eeh,0edh,0ebh,0e7h,0deh,0ddh db 0dbh,0d7h,0beh,0bdh,0bbh,0b7h db 07eh,07dh,07bh,077h ;------------接线：PB0-PB7:段选a-dp； ;-------------pc0-pc3 :key_p0-p3 ;---------------pa0-pa5:Q0-Q5&&LED0-LED6 start: mov dx,ctrl mov al,89h out dx,al mov dx,portb mov al,00h out dx,al t2: mov al,00h mov dx,porta out dx,al mov dx,portc loop1: in al,dx and al,0fh cmp al,0fh je loop1 mov bh,al call delay mov al,0ffh mov bl,al loop2: mov dx,porta out dx,al mov dx,portc in al,dx and al,0fh cmp al,0fh jne loop3 rol bl,1 mov al,bl jmp loop2 loop3: mov dx,porta mov al,3fh out dx,al mov cl,4 sal bl,cl or bl,bh call delay lea si,kettab mov bh,0 loop4: mov al,[si] cmp al,bl je loop5 inc bh inc si jmp loop4 loop5: cmp bh,0fh jz exit call ledxs jmp t2 exit: mov dx,portb mov al,0 out dx,al mov dx,porta out dx,al wt: jmp wt ledxs proc near mov al,bh lea bx,disptab xlat mov dx,portb out dx,al mov al,3fh mov dx,porta out dx,al ret ledxs endp delay proc near mov cx,0f00h dlp: loop dlp ret delay endp code ends end start 题目一代码 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 五、实验过程原始记录（数据、图表、计算等）： 六、实验结果及分析： 图6.1 实验一结果图1 图6.2 实验一结果图2 图6.3实验二结果图1 图6.4实验二结果图2 实验结果分析： 接线：实验一当中：8255CS端接至试验箱引出的3COH地址端口，将A口配置为输出状态，C低四位口输入用于读取按键状态，A口用于控制列输出，C口的高四位用于输出定时器的GATE信号，因为16位二进制数无法实现1s的周期定时，所以使用两个计时器级联实现1s的周期。将TIM1的输入接已有的47KHz，TIM1的输出接在TIM2的信号输入端。将TIM2的输出段接在小灯与蜂鸣器的输入。这样每当按下一次按键，C口就会输出高电平作为门信号使定时器开始工作。实验二大致流程和实验一相同只需要配置B口为输出模式，提前设置好0-9的段码，进行输出就好，其他和实验一没有较大差别。 遇到的问题和解决方案： 本次实验遇到的问题是输出较为抖动，显示的字符亮度不稳定，本以为是软件问题，但是思考一番，我的代码中已经加入了按键消抖的部分，尝试换按键，按不同的键，问题又消失了，再按下另一个键，发现整个LED显示出现乱码，故认为是硬件原因。 心得体会： 在实验过程中，我首先了解了非编码式键盘的基本构造和工作方式。这种键盘不直接输出按键的编码，而是需要通过程序扫描来确定被按下的键。这一点在实验一中体现得尤为明显，我们需要通过扫描4x4键盘来检测A键和B键的输入，进而控制声光报警系统。在实验过程中，我深刻体会到了接口技术的重要性，如何准确、高效地获取键盘输入并作出响应，是这次实验给我留下深刻印象的部分。利用8255芯片完成键盘与CPU的连接也是实验的关键环节。8255作为一种可编程并行接口芯片，在微机系统中有着广泛的应用。通过编程控制8255的工作方式，我实现了键盘信号的读取，并进一步控制了声光报警装置。这一过程不仅锻炼了我的动手能力，还加深了我对微机接口技术的理解。在实验二中，我进一步探索了键盘输入与LED显示的关系。按下0～9中的任意键，都能在1位8段LED上准确显示，这要求我对键盘扫描和LED显示控制有精确的理解和编程实现。当按下F键时，程序能够正确关闭LED并结束，这体现了汇编语言对硬件控制的精确性。通过这两个实验，我深刻体会到了微机原理课程的实用性，也更加熟悉了汇编语言的编程技巧。这次实验不仅让我掌握了非编码式键盘的工作原理和与CPU的接口方法，还让我学会了如何利用8255等接口芯片实现键盘与CPU的连接，并设计了相关的显示程序。这些经验对我未来的学习和工作都将产生积极的影响。 实验指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |